ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ ФИЛЬТРОВ

В таблице представленные основные характеристики бытовых фильтров, которые влияют на показатели качества питьевой воды. Это механические, мембранные, сорбционные и ионообменные фильтры.

- Механические фильтры подразделены на засыпные (буква З) и с синтетическими фильтрующими материалами (буква С), в частности, пропиленом (буквы Пр). Засыпные фильтры представлены моделями с песчаными (буква П) и мраморными (буква М) засыпками.

- Мембранные фильтры подразделены на микрофильтрационные (буква М), ультрафильтрационные (буква У), нанофильтрационные (буква Н) и обратноосмотические (буква О).

- Сорбционные фильтры представлены моделями с активированным углем или волокном (буквы АУ), а также с активированным углем или волокном, импрегнированным серебром (буквы АУ+Ag) в качестве фильтрующих материалов.

- Ионообменные фильтры представлены катионообменными фильтрами в Na-, H- и Ag-формах и анионообменными -Cl-, J- и ОН-формах.

- Буква М в графе "Улучшаемый показатель" означает мутность (коллоидные частицы, песок, глина, ржавчина, водоросли, бактерии и т.д.). Буква Ц - цветность воды (крупные органические молекулы, комплексные соединения железа и металлов, ионнов меди, кобальта и т.д.). Буквы ПЗ - это привкус и запах ( синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), органические соединения, хлор, фенолы, ароматические углеводороды). Буква К - концентрация примесей. Окисляемость воды буква О. Буквы БЛ - бактериологические показатели. Буква Б - бактерии. Буква В - вирусы. Бактерицидность материала - это способность фильтров к подавлению роста и размножения микроорганизмов.

- Если на пересечении показателя качества воды и конструкции фильтра стоит кружок - значит, эта конструкция фильтра позволяет существенно улучшить показатель качества воды; если стоит знак "—" - влияние конструкции фильтра незначительное.

- Задача потребителя при выборе фильтра - выявить показатели качества воды, которые можно улучшить определенной конструкцией фильтра.

ТАБЛИЦА возможности улучшения показателей качества воды бытовыми фильтрами

| Улучшамый показатель |  | Основные примеси (свойства) | ФИЛЬТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Механические |  |  | Мембранные |  |  |  | Сорбция |  | Ионообменные |  |  |  |  |  |
|  |  |  | З |  | С (Пр) |  |  |  |  |  |  | КОС |  |  | АОС |  |  |
|  |  |  | П | М |  | М | У | Н | О | АУ | АУ+AG | Na | H | Ag | Ci | J | OH |
|  | М | Механические примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М | Водоросли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М | Бактерии | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |
|  | Ц | Крупные органические молекулы | — | — | — | — |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |
|  | Ц | Комплексные соединения железа и других металлов | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | Ц | Ионы меди и кобальта | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | ПЗ | Крупные органические молекулы природного и искусственного происхождения, остаточный хлор и т.д. | — | — | — | — |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |
|  | К | рН-водородный показатель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — |  |
|  | К | Концентрация катионов ( в том числе тяжелых металлов и радионуклидов) | — | — | — | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — | — |
|  | К | Жесткость воды | — | — |  | — | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | — |
|  | К | Концентрация анионов (в том числе нитратов, нитритов, фосфатов) | — | — | — | — | — | — |  | — | — | — | — | — |  |  |  |
|  | О | Органические и минеральные вещества, способные к окислению | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — | — | — | — | — |
| БЛ | Б | Бактерии | — | — | — |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — |
|  | В | Вирусы | — | — | — | — | — |  |  |  |  | — | — |  |  |  | — |
|  | - | Бактерицидность материала | — | — | — | — | — | — | — | — |  | — | — |  |  |  | — |